Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ   ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

ОТЧЕТ

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Системное программирование для ОС Linux

по теме:

ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА С ИНТЕРФЕЙСОМ I2C

(семестр 6)

| Студент группы |  | 26.05.2023 | К. А. Миронов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/20701 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Оценка выполненной студентом работы:

| Преподаватель, к.т.н., доц. |  | Д. О. Буданов |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2023

РЕФЕРАТ

Отчет 22 с., 17 рис., 3 табл., 3 источн.

СИМВОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ДРАЙВЕР, ШИНА I2C, BMP180, RASPBERRY PI

Объект исследования – драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180.

Цель работы – Разработать драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C.

В результате исследования разработан драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C. Реализованы следующие операции IOCTL: измерение и считывание значения температуры, измерение и считывание значения давления, измерение и считывание значения высоты над уровнем моря, повторное считывание калибровочных коэффициентов. Драйвер предоставляет доступ к устройству в эксклюзивном режиме, только один поток может одновременно взаимодействовать с драйвером. Также реализовано пользовательское приложение для взаимодействия с драйвером. Приложение выполняет все операции, поддерживаемые драйвером.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1	Реализация драйвера	7

1.1	Символьная часть драйвера	7

1.2	Часть драйвера для взаимодействия с шиной I2C	8

2	Пользовательское приложение	9

3	Результат работы драйвера	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

Листинг кода драйвера	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

Листинг заголовочного фаила I2C части драйвера	14

ПРИЛОЖЕНИЕ В	15

Листинг заголовочного файла символьной части драйвера	15

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	16

Листинг кода пользовательского приложения	16

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применяются следующие определения, обозначения и сокращения.

I2C — Inter Integrated Circuit

ВВЕДЕНИЕ

В рамках курсовой работы драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C, а также пользовательское приложение для взаимодействия с драйвером.

Реализация драйвера

Символьная часть драйвера

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Часть драйвера для взаимодействия с шиной I2C

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Пользовательское приложение

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Результат работы драйвера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсовой работы был реализован драйвер устройства I2C для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180. Также реализовано пользовательское приложение для взаимодействия с драйвером. Вычисление температуры и давление происходит в режиме ядра с дальнейшей передачей в пространство пользователя. Вычисление высоты над уровнем моря происходит в пространстве пользователя, поскольку требует использования чисел с плавающей точкой. При этом пользователю при запросе высылаются “сырые” данные (величина давления).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Основы I2C в Linux. – URL: https://bootlin.com/pub/conferences/2022/elce/ceresoli-basics-of-i2c-on-linux/ceresoli-basics-of-i2c-on-linux.pdf (дата обращения 28.05.2023)

- Реализация драйверов устройств I2C. – URL: https://www.kernel.org/doc/html/latest/i2c/writing-clients.html (дата обращения 28.05.2023)

- Функции для работы с интерфейсами I2C и SMBus. – URL: https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/i2c.html#c.i2c_board_info (дата обращения 28.05.2023)

- Пример драйвера устройства I2C. – URL: https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/i2c-linux-device-driver-using-raspberry-pi/ (дата обращения 28.05.2023)

- Документация Raspberry Pi – URL: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html (дата обращения 28.05.2023)

- Функции режима ядра Linux. – URL: https://www.kernel.org/doc/html/next/core-api/kernel-api.html (дата обращения 28.05.2023)

- Документация по функциям режима пользователя Linux. – URL: https://man7.org/linux/man-pages/man2/mmap.2.html (дата обращения 28.05.2023)

- Репозиторий с архивными заголовочными файлами. – URL: http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/ (дата обращения 28.05.2023)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг кода драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг заголовочного фаила I2C части драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг заголовочного файла символьной части драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Листинг кода пользовательского приложения

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }