Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ   ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

ОТЧЕТ

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Системное программирование для ОС Linux

по теме:

ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА С ИНТЕРФЕЙСОМ I2C

(семестр 6)

| Студент группы |  | 26.05.2023 | К. А. Миронов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/20701 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Оценка выполненной студентом работы:

| Преподаватель, к.т.н., доц. |  | Д. О. Буданов |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2023

РЕФЕРАТ

Отчет 22 с., 17 рис., 3 табл., 3 источн.

СИМВОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ДРАЙВЕР, ШИНА I2C, BMP180, RASPBERRY PI

Объект исследования – драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180.

Цель работы – Разработать драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C.

В результате исследования разработан драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C. Реализованы следующие операции IOCTL: измерение и считывание значения температуры, измерение и считывание значения давления, измерение и считывание значения высоты над уровнем моря, повторное считывание калибровочных коэффициентов. Драйвер предоставляет доступ к устройству в эксклюзивном режиме, только один поток может одновременно взаимодействовать с драйвером. Также реализовано пользовательское приложение для взаимодействия с драйвером. Приложение выполняет все операции поддерживаемые драйвером.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1	Реализация драйвера	7

1.1	Символьная часть драйвера	7

1.2	Часть драйвера для взаимодействия с шиной I2C	8

2	Пользовательское приложение	9

3	Результат работы драйвера	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

Листинг кода драйвера	13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

Листинг заголовочного фаила I2C части драйвера	14

ПРИЛОЖЕНИЕ В	15

Листинг заголовочного файла символьной части драйвера	15

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	16

Листинг кода пользовательского приложения	16

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применяются следующие определения, обозначения и сокращения.

I2C — Inter Integrated Circuit

ВВЕДЕНИЕ

В рамках курсовой работы драйвер для взаимодействия с датчиком температуры и давления BMP180, подключаемый через интерфейс I2C, а также пользовательское приложение для взаимодействия с драйвером.

Реализация драйвера

Символьная часть драйвера

Последовательность переключений счетчика приведена в таблице 1.

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Часть драйвера для взаимодействия с шиной I2C

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Пользовательское приложение

Листинг 1 – Код программы для запуска межгалактического звездолёта.

#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; }

Результат работы драйвера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсовой работы был синтезирован счетчик с коэффициентом пересчета 12. Таблица переключений приведена в таблице 1. При моделировании счетчика на схемном уровне получена максимальная тактовая частота 1.65 ГГц. После создания топологии счетчика и экстракции паразитных параметров максимальная тактовая частота упала примерно в 2 раза и составляет 860 МГц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методическое пособие по цифровой схемотехнике. – URL: https://dl-et.spbstu.ru/pluginfile.php/59944/mod_resource/content/1/Пособие%20%20-%20Текст_Морозов_Пилипко_Енученко.pdf (дата обращения 22.05.2023)

- Морозов Д. В., Пилипко М. М. Схемотехника цифровых устройств. Комбинационные и последовательностные схемы: учеб. пособие – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2013. – 89 с.

- Методическое пособие по Cadence Virtuoso. – URL: https://dl-et.spbstu.ru/pluginfile.php/59945/mod_resource/content/1/Lab%20Tutorial.pdf (дата обращения 22.05.2023)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг кода драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг заголовочного фаила I2C части драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Листинг заголовочного файла символьной части драйвера

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Листинг кода пользовательского приложения